关于青岛东崂啤酒（吉林）有限公司

东崂精酿原浆项目环境影响报告表的批复

青岛东崂啤酒（吉林）有限公司：

你单位委托吉林省桓宇环境技术服务有限公司编制的《青岛东崂啤酒（吉林）有限公司东崂精酿原浆项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于吉林靖宇经济开发区乡村振兴产业园，租赁园区6号厂房，地理坐标126°50′58.21413″，42°23′6.11539″。项目总占地面积2497.77m2，总建筑面积为2494.77m2。该厂房内部结构已由园区管理部门按项目生产需要改造完成，仅进行设备安装，工程量较小。项目建成后，年产啤酒900吨，其中熟啤酒450吨，鲜啤酒450吨。项目总投资500万元。

项目在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

- （一）严格落实各项水污染防治措施

项目废水主要为生活污水及生产废水。项目生产废水主要为洗锅废水、冷却废水、杀菌废水、清洗废水（CIP 废水、车间地面清洗废水、啤酒桶清洗废水）、实验室废水，废水经预处理设施处理后，排入园区污水处理站进行处理，园区污水处理站出水水质能够满足《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）及修改单中预处理标准要求，排入靖宇县污水处理厂处理，处理达标后排入珠子河。

（二）严格落实各项大气污染防治措施

项目废气主要为投料粉碎粉尘、蒸汽发生器废气、污水预处理设施恶臭气体、发酵、废酒糟/废酒花/热凝固物/废酵母暂存产生少量的非甲烷总烃。项目投料粉碎粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，经15m高排气筒排放；蒸汽发生器以天然气为原料，产生的各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求，经15m高排气筒排放；污水站产生的恶臭气体，经风机收集后，排放速率和排放浓度均满足GB13271-2014《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准要求；发酵、废酒糟/废酒花/热凝固物/废酵母暂存会产生少量的非甲烷总烃，厂界非甲烷总烃和厂区内生产车间外挥发性有机物满足相应标准要求。

（三）严格落实各项噪声污染防治措施

项目主要噪声源为生产设备等运行时产生的噪声，通过采用基础减振，厂房隔声，连接处采用柔性连接等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。生活垃圾由园区环卫部门代为处置；废包装材料、废滤芯及废布袋、破碎除尘器收集的粉尘、热凝固物、废酒糟、冷凝固物、废酒花统一收集后外售综合利用；污水预处理设施污泥送至园区垃圾站暂存，与园区污水处理站污泥共同处理；废试剂及实验室废液、废试剂瓶、氢氧化钠包装袋、过氧化氢包装桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施

按照生产功能区不同，采取分区防渗措施并满足相关标准要求。同时做好与园区联动机制，一旦发生污水泄漏事故，应立即将本项目污水预处理设施内废水转移至园区防渗事故水池，确保污染物不会进入土壤环境，防止土壤和地下水污染。

（六）鉴于项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实《报告表》提出的各项风险防范措施，防止环境风险事故的发生。

三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2024年11月7日