附件2

民用爆炸物品治安

检查记录册

（靖宇县公安局）

单位：

时间：    年  月  日至    年  月  日

小型民用爆炸物品储存库相关要求

1、设计资质。新建、改建小型民用爆炸物品储存库应由乙级（含）以上工程设计资质，并有民用爆破器材、弹药、火炸药等相关专业设计经验的单位进行设计。

2、选址。远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；

不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方，应尽量利用山丘等自然屏障；不应让无关人员和物流通过储存库区。

3、外部距离。小型库外部距离符合《小型民用爆炸物品储存库安全规范》表3要求。

4、总平面布置。计算药量较大的储存库不宜布置在储存库区出入口附近。地面库不宜水平长面相对布置，储存库区运输主干道纵坡不宜大于6%。库区四周应设密实围墙，围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m，围墙高度不应低于2m，墙顶应有防攀越的措施。储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T 7946要求的脉冲电子围栏。值班室宜布置在围墙外的安全地带，朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔，自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用。

5、内部距离。工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m，上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合《小型民用爆炸物品储存库安全规范》表4要求，距雷管库房的距离不应小于20m。

6、防护屏障。工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库应设防护屏障，可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式，并应符合GB50089的要求。值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要求。防护土堤坡脚或钢筋混凝土墙脚距值班室外墙距离不宜大于2.0m。允许底部用块石或其他块状材料砌筑不高于1.0m的挡土墙。

7、建筑与结构。储存库应为单层建筑，可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构，净高度不宜低于3m。储存库内任一点到门口的距离不应大于15m，门的宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.0m，不应采用侧拉门、弹簧门、卷闸门，不应设置门槛。储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。值班室宜为单层，当采用地面建筑时应采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，构造柱与墙之间应拉结，朝向库房方向不应有窗户。可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关主管部门鉴定验收。

8、消防。储存设施应经消防部门验收，并在有效期内。储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物，储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。储存库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物。储存库区可设高位水池，或设消防水池并配备消防水泵，水池储水量不少于15m3。储存库区内单个储存库应配备至少两个5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。

9、电气。储存库内的电气照明应符合GB50089的规定。禁止电气线路跨越储存库。

10、防雷。防雷设施每半年应经当地气象部门或有资质的部门检测合格。

11、防静电。雷管库房门口处是否设有放静电设施。进入雷管储存库应穿防静电鞋、防静电服或纯棉工作服。雷管储存库和发放间、黑火药储存库的地面和台面应铺设导静电橡胶板，且应接地。进入发放间的作业人员，应经泄放静电后才能进行操作。

12、同库存放。民用爆炸物品宜单品种专库存放。同库存放应遵守以下原则：a) 黑火药应单独存放；工业雷管除与未拆箱的塑料导爆管可以同库存放外，不应与其他物品同库存放；b) 工业炸药及制品、工业导爆索、未拆箱的塑料导爆管可以同库存放，在库容允许的条件下单个储存库的计算药量不应超过5000kg。

民用爆炸物品储存库技防设施要求

1、库区及重要通道应安装周界报警、视频监控装置。（面积较小、形状规则的库区可沿库区边沿围墙安装周界报警装置，对面积较大、形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置）

2、库房应安装入侵报警、视频监控装置。

3、库房无人时，入侵报警装置应进入设防状态；。

4、库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。

5、入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。

6、报警系统能独立运行，并按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏能力，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时，能显示和记录报警部位、地址和有关警情数据。

7、库房、库区及重要通道应安装视频监控装置。

8、报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。

9、视频监控系统能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。

10、视频监控系统可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内所有人员、车辆或应设防物体移动时即启动，图像记录连续性指标不少于10帧/s。

11、摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵，记录保存时间不少于30d，观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。

12、被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。

13、入侵报警、视频监控系统应具有与当地110指挥中心或派出所联网报警的功能。

14、报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动；报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置；报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。

15、通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室；报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式。

16、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。

17、报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。

18、技防设施应当由具备资质的单位至少每半年检测一次，如实记录形成台帐。系统出现故障，应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门。

民用爆炸物品治安检查记录表

| 检查时间 |  |  | 检查单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位 |  |  | 检查人员 |  |  |  |
| 检查项目 | □爆破作业单位日常管理 □爆破作业人员培训考核 □储存库治安检查 □储存库日常安全管理 □流向登记制度落实情况 □爆破作业现场 □民用爆炸物品运输 □其他 □整改落实情况 |  |  |  |  |  |
| 检查情况及发现的问题 |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 | 验收人签字： 验收时间： |  |  |  |  |  |
| 被检查单位现场负责人签字 |  |  |  |  | 时间 |  |

| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆破作业单位日常管理 | 爆破作业单位许可证、安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等证照是否在有效期内 | 是□ 否□ | 查阅 台帐 |
|  | 相关安全管理制度、岗位安全责任制是否健全，并认真执行。 | 是□ 否□ |  |
|  | 主要负责人是否对本单位每月组织开展常态化安全隐患排查整改。 | 是□ 否□ |  |
| 爆破作业人员培训考核 | 是否建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，并严格执行；是否定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。 | 是□ 否□ | 查阅台帐、随机抽查测试 |
|  | 所有爆破工程技术人员是否每年参加不少于40学时的继续教育培训，所有爆破员、安全员、保管员是否每年参加不少于20学时的继续教育培训。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否建立培训档案，培训档案是否齐全、培训过程是否全程录像。 | 是□ 否□ |  |
|  | 随机对爆破作业人员进行抽查测试，看培训效果。（测试全部及格为好，有不及格的为一般，不及格超过10%的为差。） | □好 □一般 □差 |  |
| 民用爆炸物品储存库硬件设施 | 新建、改建民用爆炸物品储存库是否经有设计资格的单位设计。（2009年8月1日以后） | 是□ 否□ | 查阅资料、现场核查 （相关详细要求参考小型民用爆炸物品储存库相关要求） |
|  | 储存库新建、改建，投入使用前是否经所在地公安机关验收； | 是□ 否□ |  |
|  | 是否经有资质的单位进行安全评价、安全评价是否合格，是否在有效期内。 | 是□ 否□ |  |
|  | 实际情况与安全评价报告是否相符。 | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品储存库选址是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品储存库外部距离是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 库区总平面布置是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 内部距离是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 防护屏障是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 建筑与结构是否符合要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 消防设施是否符合有关要求；是否经有关部门定期检测，并在有效期内；消防水泵是否能用。 | 是□ 否□ |  |
|  | 电气是否符合要求。 | 是□ 否□ |  |
|  | 防雷设施是否经有关部门检测，并在有效期内。 | 是□ 否□ |  |
|  | 防静电设施是否符合要求。日常行为是否符合防静电要求。 | 是□ 否□ |  |
| 民用爆炸物品储存库日常安全管理 | 储存库的最大储存量是否超过一个月的使用量，是否超过核定容量。 | 是□ 否□ | 现场核查 |
|  | 性能相抵触的爆破器材是否同库存放，是否存放过期产品和非法伪劣产品。 | 是□ 否□ |  |
|  | 库房内是否有温、湿度计，并计录（温度是否高于40℃，相对湿度是否在45%-70%之间；） | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品堆放是否稳固整齐。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否有标记品种、规格和数量的标识牌；储存多品种民爆物品，是否分别堆放，有明显标志。 | 是□ 否□ |  |
|  | 堆垛间通道宽度是否小于0.6米，与墙体距离是否小于0.2米。 | 是□ 否□ |  |
|  | 炸药堆高是否超过1.8米，雷管堆高是否超过1.6米， | 是□ 否□ |  |
|  | 储存库内是否有无关的工具和杂物。 | 是□ 否□ |  |
|  | 储存库是否有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否存在违规在库房内拆箱（袋）发放民用爆炸物品。 | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品是否按出厂时间和有效期的先后顺序发放。 | 是□ 否□ |  |
|  | 发放间内是否暂存超过1000发雷管，暂存雷管是否零散放在地面。 | 是□ 否□ |  |
|  | 发放间内是否暂存计算药量超过50kg工业炸药及其制品、工业导爆索。 | 是□ 否□ |  |
|  | 暂存物品是否标识清楚。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否在储存库、发放间内对民用爆炸物品加工作业。 | 是□ 否□ |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查方法 |
| 民用爆炸物品流向登记制度执行情况 | 是否建立民用爆炸物品流向登记管理制度。 | 是□ 否□ | 查阅台账，现场核查 |
|  | 民用爆炸物品出库是否如实记录，并形成台账。流向信息是否记录完整。 | 是□ 否□ |  |
|  | 储存库内民用爆炸物品是否账物相符，是否与系统中一致。是否存在弄虚作假登记帐目情况。 | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品流向登记是否严格执行“日清点、周核对、月检查”。 | 是□ 否□ |  |
|  | 流向登记台账上的签字是否存在代签现象。 | 是□ 否□ |  |
|  | 发放、领取民用爆炸物品时，爆破员、爆管员、安全员是否在场登记签名；是否有监控录像。 | 是□ 否□ |  |
| 民用爆炸物品储存库治安防范 | 是否设置治安保卫机构或配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 | 是□ 否□ | 查阅台账、现场核查、实地测试、视频回放 （技防标准参考民爆物品技防设施要求） |
|  | 是否经常对保管员和值守人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的教育培训，并有培训记录。是否定期召开安全例会，传达学习法律法规和安全管理制度，并有会议记录。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，有关资料至少保存2年。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。如实登记有关案件情况；是否定期组织开展应急救援演练，如实记录演练情况。 | 是□ 否□ |  |
|  | 值守人员是否年满18周岁、不超过55岁，是否具有初中以上文化程度，是否经当地公安部门认定，是否经本单位培训、考核合格后持证上岗，值班时上岗证是否挂在值班室。 | 是□ 否□ |  |
|  | 值守人员是否能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材（包括视频监控系统）。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否实行24h专人值守，每班值守人员是否不少于3人，其中1人值守报警值班室。 | 是□ 否□ |  |
|  | 值守人员是否每小时对库区巡视一次，巡视时是否携带相应自卫器具，并如实登记巡视台账。 | 是□ 否□ |  |
|  | 报警值班室是否安装防盗门、防盗窗；是否有自卫器具；是否有报警电话并保持畅通；是否张贴报警联系电话且方便看见；报警值班室内是否设置床铺。 | 是□ 否□ |  |
|  | 储存库房的门是否为双层门，内层门是否为加金属网的通风栅栏门，外层门是否为防盗门，两层门是否均向外开启；库房窗户是否设铁栅栏、金网。内外门钥匙由双人保管。 | 是□ 否□ |  |
|  | 储存库内外门钥匙是否由双人保管。 | 是□ 否□ |  |
|  | 库区是否配备2条（含）以上的看护犬（大型犬）。看护犬夜间应处于巡游状态。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否安装符合要求的入侵报警、周界报警、视频监控等技防系统；是否在有备用电源。 | 是□ 否□ |  |
|  | 入侵报警、周界报警、视频监控系统是否开启、运转正常；视频资料储存是否在30日以上。 | 是□ 否□ |  |
| 爆破作业现场 | 作业单位、人员资质等级与项目等级是否相符，经过许可项目实际情况与许可情况是否相符。 | 是□ 否□ | 现场检查、视频回访 |
|  | 项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员、监理人员是否在位。是否存在无资格人员作业 | 是□ 否□ |  |
|  | 爆破作业现场爆炸物品来源是否合法。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否按要求发布施工公告、爆破公告。是否划定警戒范围，警戒人员是否到位。 | 是□ 否□ |  |
|  | 爆破作业现场民用爆炸物品的临时存放是否有专人看守。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否严格执行发放、领用、使用、清退安全管理规定，发放、领取、清退民用爆炸物品时，保管员、安全员、爆破员是否同时在场、签字登记、监控录像。 | 是□ 否□ |  |
|  | 当班爆破作业结束后，剩余民用爆炸物品是否及时清退入库。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否存在其它违反《爆破安全规程》作业行为。 | 是□ 否□ |  |
| 民用爆炸物品运输 | 民用爆炸物品装卸是否存在拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品的行为； | 是□ 否□ | 现场检查 |
|  | 运输车辆是否为专用车辆，运输车辆、驾驶员、押运员是否具备相应资格。 | 是□ 否□ |  |
|  | 运输时是否随车携带《民用爆炸物品运输许可证》。 | 是□ 否□ |  |
|  | 运输车辆是否按规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志。 | 是□ 否□ |  |
|  | 民用爆炸物品装载是否符合国家有关标准和规范，车厢内是否载人。 | 是□ 否□ |  |
|  | 是否按规定路线行驶，是否在许可地点以外经停。 | 是□ 否□ |  |
|  | 途中经停是否有专人看守，是否远离建筑设施和人口稠密地区。 | 是□ 否□ |  |
| 其他 | 公安机关认为其他治安检查内容 | 是□ 否□ |  |